Приложение 2 
к решению Челябинской городской Думы 
от 29.08.2023 № 41/23

с учетом решений Челябинской городской Думы

от 29.10.2024 № 3/118, от 29.10.2024 № 3/119

Правила землепользования и застройки города Челябинска

Часть 2. Градостроительные регламенты

Раздел 1. Общие положения

Вид территориальной зоны установлен по преобладающей (не менее 70 %) функции ее градостроительного использования. Преобладающей функцией являются основные виды разрешенного использования. Для смешанных зон преобладающая функция не устанавливается.

В случаях, когда в территориальной зоне параметры не устанавливаются (НУ) 
в части использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, то такие параметры выполняются в соответствии 
с техническими регламентами, сводами правил, санитарными правилами и нормами, принятыми в соответствии с действующим законодательством.

Для территориальных зон А.1 – А.9 преобладающая функция рекреации (основные виды разрешенного использования) должна составлять не менее 80% ее градостроительного использования.

Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты строительного использования приведены с учетом необходимых по расчету объектов инфраструктуры, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства:

- для территорий в границах зон развития, расположенных в радиусе доступности 800 метров от границ территориальной зоны;

- для территорий в границах зон стабилизации, расположенных в прилегающих элементах планировочной структуры.

Минимальный размер земельного участка и предельные параметры застройки, установленные в таблице предельных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не применяются к земельным участкам под существующими гаражами и для проектируемых гаражей в гаражно-строительных кооперативах, к земельным участкам под существующими индивидуальными жилыми домами, а также к земельным участкам для проектируемых и существующих объектов (зданий, строений, сооружений) инженерных инфраструктур всех территориальных зон, к земельным участкам для размещения всех видов озеленения, в том числе защитных древесно-кустарниковых полос.

На карте градостроительного зонирования и в пояснительной записке приняты следующие обозначения вида 05 17 01 Б.4.2, где:

Первое обозначение (05) – номер района;

Второе обозначение (17) – порядковый номер градостроительной зоны в границах района;

Третье обозначение (01) – порядковый номер территориальной зоны в границах градостроительной зоны. При этом, обозначение «01» является равнозначным обозначению «1»;

Четвертое обозначение (Б.4.2) – вид территориальной зоны в соответствии 
с Правилами.

Обозначение территориальных зон на Карте градостроительного зонирования города Челябинска с применением разделителем «.» соответствует обозначению территориальных зон, указанных без разделителя «.» (например, «04 63 01 А.1» соответствует «04 63 01 А1»).

Виды территориальных зон

А – природно-рекреационные территориальные зоны;

Б – общественно – деловые территориальные зоны;

В – жилые территориальные зоны;

Г – производственно-складские территориальные зоны;

Д – территориальные зоны специального назначения;

К – зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

А.1 – Зона зеленых насаждений

А.2 – Зона зеленых насаждений специального назначения

А.3 – Зона защитных зеленых насаждений

А.4 – Зона парков, в том числе специализированного использования

А.5 – Зона скверов, бульваров, аллей

А.6 – Рекреационно-спортивная зона

А.7 – Рекреационная зона интенсивного общественного использования

А.8 – Зона пойменных и прибрежных территорий

А.9 – Мемориальная рекреационная зона

А.10 – Зона коллективных садов

Б.1 – Зона многофункциональной деловой застройки

Б.2 – Зона административных, торговых и развлекательных комплексов

Б.3 – Смешанная зона

Б.3.1 – Смешанная зона в зонах развития

Б.3.2 – Смешанная зона в зонах стабилизации

Б.3.3 – Смешанная зона реновации в зонах развития

Б.3.4 – Смешанная зона реновации в зонах стабилизации

Б.4 – Зона культурных и спортивных комплексов

Б.4.1 – Зона культурных и спортивных комплексов интенсивного озеленения

Б.5 – Зона высших и средних профессиональных учебных учреждений

Б.5.1 – Зона межуниверситетского кампуса

Б.6 – Зона лечебно-профилактических учреждений

Б.6.1 – Зона лечебно-профилактических учреждений интенсивного озеленения

Б.7.1 – Зона исторического центра

Б.7.2 – Зона единой исторической застройки

Б.8 – Зона перспективной высотной застройки

Б.9 – Производственно-коммерческая зона развития

В.1 – Зоны индивидуальной и блокированной жилой застройки

В.1.1 – Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития

В.1.2 – Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации

В.1.3 – Зона индивидуальной жилой застройки, расположенной в зонах с особыми условиями использования

В.1.4 – Зона малоэтажной жилой застройки в зонах развития

В.1.5 – Зона малоэтажной жилой застройки в зонах стабилизации

В.2. – Зоны среднеэтажной жилой застройки

В.2.1 – Зона среднеэтажной жилой застройки в зонах развития

В.2.2 – Зона среднеэтажной жилой застройки в зонах стабилизации

В.3. – Зоны высотной жилой застройки

В.3.1 – Зона высотной жилой застройки в зонах развития

В.3.2 – Зона высотной жилой застройки в зонах стабилизации

В.4 – Зона образовательных и дошкольных учреждений

Г.1 – Зона производственно-складских объектов I - II классов опасности

Г.2 – Зона производственно-складских объектов III класса опасности

Г.3 – Зона производственно-складских объектов IV класса опасности

Г.4 – Зона производственно-складских объектов V класса опасности

Г.5 – Зона производственно-коммерческой деятельности

Г.6 – Зона коммунальных объектов городского хозяйства

Г.7 – Зона размещения автотранспорта

Г.8 – Зона производственных территорий, предусмотренных для рекультивации

Д.1 – Зона водозаборных сооружений

Д.2 – Зона кладбищ

Д.3 – Зона режимных объектов

Д.4 – Зона объектов ограниченного доступа

К.1 – Зоны внешнего транспорта (железная дорога, автомобильный и воздушный транспорт)

К.2 – Зона трубопроводов

К.3 – Зона объектов дорожного сервиса

Раздел 2. Градостроительные регламенты территориальных зон

А.1 Зона зеленых насаждений

- Зона предназначена для размещения зеленых насаждений без возведения объектов капитального строительства, за исключением отдельных линейных объектов.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (9.0) деятельность по особой охране и изучению природы | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (9.1) охрана природных территорий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно                 в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 50%.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.1                              и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.2 Зона зеленых насаждений специального назначения

- Зона предназначена для размещения зеленых насаждений в границах санитарно-защитных зон с целью снижения вредного воздействия промышленных и иных объектов на городскую среду.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные            и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.2:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, | Минимальный процент застройки | Максималь-ный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (9.0) деятельность по особой охране и изучению природы | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | 20 | НУ | 2/ НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.15) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | НУ | 10 000 | 3 | НУ | 40 | 20 | НУ | 2/НУ |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно                в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 50%.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.2   
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением 
к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.3 Зона защитных зеленых насаждений

- Зона предназначена для размещения зеленых насаждений и отдельных объектов общественного назначения в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением санитарно-защитных зон предприятий).

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.3:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, | Минимальный процент застройки | Максималь-ный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (9.0) деятельность по особой охране и изучению природы | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 20 | 50 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 20 | 50 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | НУ | 50 | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 500 | 3 | 10 | 15 | 50 | НУ | 2/7 |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 1/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | НУ | НУ | 20 | 50 | 20 | НУ | НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | 20 | НУ | НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | 5000 | 0 | НУ | 60 | 15 | НУ | 1/НУ |
| (7.2.3) стоянки транспорта общего пользования | НУ | 5000 | 0 | НУ | 60 | 15 | НУ | 1/НУ |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно                в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 40%.

- В территориальной зоне А.3 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, 
что площадь таких объектов не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются 
в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны А.3.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.3                              и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.4 Зона парков, в том числе специализированного использования

- Зона предназначена для размещения парков, в том числе специализированного назначения, и сопутствующих им объектов для развития и содержания парков.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.4:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь- ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность / максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.2) парки культуры и отдыха | 30000 | НУ | НУ | НУ | 15 | 50 | НУ | 3/12 |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 500 | НУ | 5 | 15 | 50 | НУ | 1/5 |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.5) поля для гольфа и конных прогулок | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | 1/5 |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (9.0) деятельность по особой охране и изучению природы | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | 1/5 |
| (9.1) охрана природных территорий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | 20 | 15 | 50 | НУ | 2/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 1000 | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 500 | НУ | 10 | 15 | 50 | НУ | 2/7 |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 10000 | НУ | НУ | 20 | 50 | НУ | 3/17 |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 50%.

- В территориальной зоне А.4 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны А.4.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.4 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.5 Зона скверов, бульваров, аллей

- Зона предназначена для размещения скверов, бульваров, аллей и сопутствующих им объектов для развития и содержания территорий.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.5:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность / максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | 150 | НУ | НУ | 15 | 50 | НУ | 1/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.5) поля для гольфа и конных прогулок | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | 1/5 |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | 1/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 1000 | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 500 | НУ | 5 | НУ | 50 | НУ | 2/7 |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 10000 | НУ | 10 | НУ | 50 | НУ | 3/17 |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 60%.

- В территориальной зоне А.5 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны А.5.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.5 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.6 Рекреационно-спортивная зона

- Зона предназначена для размещения спортивных объектов на территориях с развитым озеленением общего пользования, а также для размещения обслуживающей такие объекты инфраструктуры.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.6:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность / максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.2) парки культуры и отдыха | 30000 | НУ | НУ | НУ | 15 | 50 | НУ | 3 / 12 |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 500 | НУ | 5 | 15 | 50 | НУ | 1 / 5 |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.7) спортивные базы | НУ | 5000 | 3 | 5 | 50 | 10 | НУ | 3/НУ |
| (5.5) поля для гольфа и конных прогулок | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | 1 / 5 |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (9.0) деятельность по особой охране и изучению природы | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | 1 / 5 |
| (9.1) охрана природных территорий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.4) здравоохранение | НУ | 1000 | НУ | 5 | НУ | 50 | НУ | 3/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 1000 | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 500 | НУ | 5 | НУ | 50 | НУ | 2 / 7 |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 10000 | НУ | 10 | НУ | 50 | НУ | 3 / 12 |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 30%.

- В территориальной зоне А.6 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны А.6.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.6 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.7 Рекреационная зона интенсивного общественного использования

- Зона предназначена для размещения озеленения и объектов рекреационного и общественно-делового назначения в местах массового пребывания населения.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.7:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность / максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.6.2) парки культуры и отдыха | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 40 | НУ | 2 / 12 |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.5) водный спорт | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 10 | НУ | 2 |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (9.0) деятельность по особой охране и изучению природы | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (11.3) гидротехнические сооружения | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 1/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | НУ | НУ | 5 | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | НУ | НУ | 5 | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | НУ | НУ | 5 | 30 | 40 | НУ | 2 / 7 |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |
| (4.10) выставочно-ярмарочная деятельность | НУ | НУ | НУ | 5 | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | НУ | НУ | 5 | 30 | 40 | НУ | 2/ 12 |
| (5.1.7) спортивные базы | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | 10 | НУ | 2/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | НУ | 5 | 30 | 40 | НУ | 2/НУ |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 40%.

- Минимальный отступ от границы водного объекта до объектов капитального строительства в границах зона А.7 - 40 метров.

- В территориальной зоне А.7 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны А.7.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.7 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.8 Зона пойменных и прибрежных территорий

- Зона предназначена для размещения озеленения в границах водоохранных зон и объектов околоводной рекреации, а также общественного назначения.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.8:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максималь-ный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.17) питомники | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 3/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (9.0) деятельность по особой охране и изучению природы | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (11.1) общее пользование водными объектами | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (11.3) гидротехнические сооружения | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | 3 | НУ | 50 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | 3/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | 3/НУ |
| (5.1.5) водный спорт | НУ | НУ | 3 | НУ | 50 | 30 | НУ | 3/НУ |
| (5.1.7) спортивные базы | НУ | НУ | 3 | НУ | 50 | 30 | НУ | 3/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ | НУ | 3 | НУ | 50 | 30 | НУ | 2/НУ |
| (5.3) охота и рыбалка | НУ | НУ | 3 | НУ | 50 | 30 | НУ | 2/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | НУ | 50 | 30 | НУ | НУ/НУ |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 30%.

- В территориальной зоне А.8 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны А.8.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.8 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.9 Мемориальная рекреационная зона

- Зона предназначена для размещения мемориальных комплексов и отдельных объектов и их озеленения.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.9:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

- Минимальный процент озеленения территориальной зоны – 40%.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.9 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

А.10 Зона коллективных садов

- Зона предназначена для размещения коллективных садов и садовых некоммерческих товариществ.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне А.10:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (13.0) земельные участки общего назначения | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (13.1) ведение огородничества | 400 | 1000 | 3 | НУ | НУ | НУ | НУ | 3/НУ |
| (13.2) ведение садоводства | 200 | 1000 | 3 | НУ | НУ | НУ | НУ | 3/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.3) рынки | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.4) магазины | 400 | 4000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

- Для вида разрешенного использования (13.1) ведение огородничества, (13.2) ведение садоводства минимальное расстояние 
от объектов капитального строительства до границы смежных земельных участков составляет 3 м.

- В территориальной зоне А.10 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются 
в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны А.10.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне А.10 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.1 Зона многофункциональной деловой застройки

- Зона предназначена для размещения разнородных объектов общественно-делового назначения.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование*** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2000 | НУ | 3 | 30 | 50 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 10000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | НУ | 30000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ | 10000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 10000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | 60 | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины**** | НУ | 5000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад**** | НУ | 15000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | 15000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 1000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад | НУ | 15000 | 3 | 30 | 60 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | 3 | 3 | 30 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 1000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв. м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв. м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м 
на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

*** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

**** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальная высота первого этажа (от отметки чистого пола) объектов капитального строительства, расположенных вдоль красных линий – 3,6 м.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.1 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.2 Зона административных, торговых и развлекательных комплексов

- Зона предназначена для размещения административно-деловых комплексов, бизнес-центров, объектов, связанных с размещением органов власти и имеющих общественное значение.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.2.

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | 3 | 3 | 30 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 3 | 3 | 30 | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| 3.7.1 осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины** | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальная высота первого этажа (от отметки чистого пола) объектов капитального строительства, расположенных вдоль красных линий – 3,6 м.

- В территориальной зоне Б.2 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, 
что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства 
не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.2.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.2 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.3 Смешанная зона

Б.3.1 Смешанная зона в зонах развития

- Зона предназначена для размещения жилых домов и объектов общественного-делового назначения на единой территории 
и инфраструктуры, необходимой для функционирования таких объектов в зонах развития города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.3.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | НУ | 15 | НУ | 15 | 1,8 | 4/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 3 | 15 | НУ | 15 | НУ | 3/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 3000 | 15 000 | 3 | 15 | НУ | 15 | 4,4 | 8/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 4000 | НУ | 3 | 15 | НУ | 15 | 4,4 | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | НУ | 10 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование**** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2000 | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | 0 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 0 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины***** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 300 | 2000 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 0 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | 0 | 15 | НУ | 15 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 9/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв. м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв. м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

**** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 
до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

***** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Для вида разрешенного использования (2.1) для индивидуального жилищного строительства минимальное расстояние от объектов капитального строительства до границы смежных земельных участков составляет 3 м.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны Б.3.1 – 3,0.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- Сумма общих площадей помещений, выполняющих жилую функцию (в том числе  необходимых для эксплуатации жилых помещений и относимых к общему имуществу многоквартирных домов), не может превышать 80 % от суммы общих площадей всех объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в границах элемента планировочной структуры.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.3.1 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

9. Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

Б.3.2 Смешанная зона в зонах стабилизации

- Зона предназначена для размещения жилых домов и объектов общественного-делового назначения на единой территории 
и инфраструктуры, необходимой для функционирования таких объектов в зонах стабилизации города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.3.2:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | НУ | 15 | НУ | 15 | 0,7 | 4/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 3 | 15 | НУ | 15 | НУ | 3/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 3 000 | 15 000 | 3 | 15 | НУ | 15 | 3,0 | 8/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 4 000 | НУ | 3 | 15 | НУ | 15 | 3,0 | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | НУ | 10 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование**** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2000 | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | 0 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 0 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины***** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 300 | 2000 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка | 150 | 500 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 15 | НУ | 15 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 9/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

**** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 
до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

***** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Для вида разрешенного использования (2.1) для индивидуального жилищного строительства минимальное расстояние от объектов капитального строительства до границы смежных земельных участков составляет 3 м.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны Б.3.2 – 2,4.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- Сумма общих площадей помещений, выполняющих жилую функцию (в том числе  необходимых для эксплуатации жилых помещений и относимых к общему имуществу многоквартирных домов), не может превышать 80 % от суммы общих площадей всех объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в границах элемента планировочной структуры.

- Минимальная высота первого этажа (от отметки чистого пола) объектов капитального строительства, расположенных вдоль красных линий – 3,6 м.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.3.2 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

Б.3.3 Смешанная зона реновации в зонах развития

- Зона предназначена для размещения жилых домов и объектов общественного-делового назначения на единой территории 
и инфраструктуры, необходимой для функционирования таких объектов в отношении территорий (земельных участков и объектов капитального строительства), включенных в границы комплексного развития территории города Челябинска. Градостроительный регламент данной зоны применяется в целях подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой в отношении территорий, в границах которых осуществляется комплексное развитие территорий.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.3.3:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | 3 | 15 | НУ | 15 | 1,8 | 4/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 3 | 15 | НУ | 15 | НУ | 3/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 3000 | 15 000 | 3 | 15 | НУ | 15 | 4,0 | 8/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 4000 | НУ | 3 | 15 | НУ | 15 | 4,0 | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | НУ | 10 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование**** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2000 | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | 0 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 0 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины***** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 0 | 30 | НУ | 15 | НУ | 8/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | 0 | 15 | НУ | 15 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 9/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 — 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, 
до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м 
на человека.

**** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, от 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

***** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны Б.3.3 – 3,0.

- Сумма общих площадей помещений, выполняющих жилую функцию (в том числе  необходимых для эксплуатации жилых помещений и относимых к общему имуществу многоквартирных домов), не может превышать 80 % от суммы общих площадей всех объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в границах элемента планировочной структуры.

- Минимальная высота первого этажа (от отметки чистого пола) объектов капитального строительства, расположенных вдоль красных линий – 3,6 м.

- В территориальной зоне Б.3.3 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.3.3.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.3.3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

Б.3.4 Смешанная зона реновации в зонах стабилизации

- Зона предназначена для размещения жилых домов и объектов общественного-делового назначения на единой территории 
и инфраструктуры, необходимой для функционирования таких объектов в отношении территорий (земельных участков и объектов капитального строительства), включенных в границы комплексного развития территории города Челябинска. Градостроительный регламент данной зоны применяется в целях подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой в отношении территорий, в границах которых осуществляется комплексное развитие территорий.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.3.4:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | 3 | 15 | НУ | 15 | 0,7 | 4/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 3 | 15 | НУ | 15 | НУ | 3/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 3000 | 15 000 | 3 | 15 | НУ | 15 | 3,5 | 8/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 4000 | НУ | 3 | 15 | НУ | 15 | 3,5 | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | НУ | 10 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование**** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2000 | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | 0 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 0 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | НУ | 0 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины***** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 0 | 30 | НУ | 15 | НУ | 8/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | 0 | 15 | НУ | 15 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 9/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 - 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м 
на человека.

**** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, 
свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

***** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны Б.3.4 – 2,5.

- Сумма общих площадей помещений, выполняющих жилую функцию (в том числе  необходимых для эксплуатации жилых помещений и относимых к общему имуществу многоквартирных домов), не может превышать 80 % от суммы общих площадей всех объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в границах элемента планировочной структуры.

- В территориальной зоне Б.3.4 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.3.4.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.3.4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

Б.4 Зона культурных и спортивных комплексов

- Зона предназначена для размещения крупных культурно-зрелищных комплексов, объектов массового досуга и необходимой инфраструктуры для обслуживания таких объектов.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.4:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.3) цирки и зверинцы | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.10) выставочно-ярмарочная деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- В территориальной зоне Б.4 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства 
не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.4.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.4 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.4.1. Зона культурных и спортивных комплексов интенсивного озеленения

- Зона предназначена для размещения крупных культурно-зрелищных комплексов, объектов массового досуга и необходимой инфраструктуры для обслуживания таких объектов на территориях, предусматривающих интенсивное озеленение.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.4.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.3) цирки и зверинцы | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.10) выставочно-ярмарочная деятельность | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- В территориальной зоне Б.4.1 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, и при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства 
не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.4.1

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.4.1 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.5 Зона высших и средних профессиональных учебных учреждений

- Зона предназначена для размещения средних общеобразовательных, специальных, профессиональных образовательных учреждений, учреждений высшего образования, объектов, предназначенных для обслуживания таких учреждений.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.5:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование*** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.2) проведение научных исследований | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м 
на человека.

*** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, 
свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.5 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.5.1 Зона межуниверситетского кампуса

- Зона предназначена для размещения межуниверситетского кампуса и объектов, предназначенных для обслуживания такого кампуса.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.5.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование*** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.2) проведение научных исследований | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины**** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, 
до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

*** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

**** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.5.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.6 Зона лечебно-профилактических учреждений

- Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения, специализированных медицинских организаций, санаториев 
и иных объектов в области здравоохранения, а также инфраструктуры, необходимой для их функционирования.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.6:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2) социальное обслуживание | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.1) дома социального обслуживания | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4) здравоохранение | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.3) медицинские организации особого назначения | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование*** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.2) проведение научных исследований | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10) ветеринарное обслуживание | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины**** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание**** | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях**** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2) курортная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв. м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв. м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

*** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

**** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.6 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.6.1 Зона лечебно-профилактических учреждений интенсивного озеленения

- Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения, специализированных медицинских организаций, санаториев 
и иных объектов в области здравоохранения, а также инфраструктуры, необходимой для их функционирования на территориях, предполагающих интенсивное озеленение.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.6.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2) социальное обслуживание | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.1) дома социального обслуживания | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4) здравоохранение | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ /НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.3) медицинские организации особого назначения | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование*** | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.2) проведение научных исследований | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10) ветеринарное обслуживание | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины**** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание**** | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях**** | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | 15000 | 3 | 10 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2) курортная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв. м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв. м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

*** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

***** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.6.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.7.1 Зона исторического центра

- Зона предназначена для сохранения архитектурного облика и функционального назначения территорий, примыкающих 
к историческому центру города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.7.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования** | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка*** | 500 | 5000 | НУ | 60 | НУ | 10 | 1,8 | 4/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка*** | 500 | 15000 | НУ | 60 | НУ | 10 | 4,4 | 8/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.2.4) общежития | 300 | 30000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300 | НУ | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | 300 | НУ | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование**** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование***** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300 | НУ | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (4.1) деловое управление | 300 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (4.4) магазины | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | 300 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (4.6) общественное питание | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | 300 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 300 | 15000 | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | 300 | 6000 | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/15 |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/15 |
| (6.12) научно-производственная деятельность | 300 | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ |
| (8.0) обеспечение обороны и безопасности | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 8/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 1/НУ |
| (4.4) магазины****** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 0 | НУ | 60 | 20 | НУ | 1/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.3) блокированная жилая застройка*** | 150 | 500 | НУ | 60 | НУ | 10 | НУ | 3/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)*** | 3000 | НУ | НУ | 10 | 40 | 20 | 4,4 | НУ/НУ |
| (4.2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300 | НУ | НУ | 40 | НУ | 30 | НУ | 3/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | 300 | НУ | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | 8/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** При размещении новых объектов капитального строительства входные группы и крыльца запрещено размещать на территориях общего пользования.

*** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

**** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв.м.. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека,                      до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м 
на человека.

***** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

****** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны Б.7.1 – 3,5.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- В территориальной зоне Б.7.1 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 2% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.7.1.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.7.1. и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

Б.7.2 Зона единой исторической застройки

- Зона предназначена для сохранения и улучшения цельного облика исторического центра города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.7.2:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования** | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка*** | 500 | 5000 | НУ | 60 | НУ | 10 | 1,8 | 4/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка*** | 500 | 15000 | НУ | 60 | НУ | 10 | 4,4 | 5/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.2.4) общежития | 300 | 30000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300 | НУ | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | 300 | НУ | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование**** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование***** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.8) общественное управление | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300 | НУ | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (4.1) деловое управление | 300 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (4.4) магазины | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | 300 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (4.6) общественное питание | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | 300 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | 300 | 15000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 300 | 15000 | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | 300 | 6000 | НУ | 10 | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/15 |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/15 |
| (6.12) научно-производственная деятельность | 300 | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (9.3) историко-культурная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 5/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 1/НУ |
| (4.4) магазины****** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 1/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 0 | НУ | 60 | 20 | НУ | 1/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.3) блокированная жилая застройка*** | 150 | 500 | НУ | 60 | НУ | 10 | НУ | 3/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | 300 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 5/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)*** | 3000 | НУ | НУ | 10 | 40 | 20 | 4,4 | НУ/НУ |
| (4.2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300 | НУ | НУ | 40 | НУ | 30 | НУ | 3/НУ** |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 5/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | 300 | НУ | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** При размещении новых объектов капитального строительства входные группы и крыльца запрещено размещать на территориях общего пользования.

*** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

**** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв.м.. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

***** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

****** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны Б.7.2 – 3,5.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- В границах земельного участка размещается не менее 70 % от расчетного количества машино-мест. Допускается сокращение данного показателя при условии строительства на отдельном земельном участке многоуровневой или подземной парковки, обеспечивающей потребность данного объекта в машино-местах.

- В территориальной зоне Б.7.2 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 2% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.7.2.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.7.2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

Б.8 Зона перспективной высотной застройки

- Зона предназначена для размещения жилых домов и объектов общественного-делового назначения на единой территории 
и инфраструктуры, необходимой для функционирования таких объектов в точках развития высотного строительства на территории города Челябинска.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.8:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)*** | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20** | НУ | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5) образование и просвещение | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование**** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование***** | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины****** | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка*** | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (9.2.1) санаторная деятельность | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** В случае, если территориальная зона менее 10 000 кв.м, минимальный процент озеленения для вида разрешенного использования (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) — 10 %.

*** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

**** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, 
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

***** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 
от 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

****** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Сумма общих площадей помещений, выполняющих жилую функцию (в том числе  необходимых для эксплуатации жилых помещений и относимых к общему имуществу многоквартирных домов), не может превышать 70 % от суммы общих площадей всех объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в границах элемента планировочной структуры.

- В территориальной зоне Б.8 допускается разноэтажная модель застройки, но минимальная высота объекта капитального строительства (в наивысшей точке) должна быть не менее 75 метров.

6. В границах земельного участка размещается не менее 70 % от расчетного количества машино-мест. Допускается сокращение данного показателя 
при условии строительства на отдельном земельном участке многоуровневой или подземной парковки, обеспечивающей потребность данного объекта 
в машино-местах.

7. В территориальной зоне Б.8 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 2% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.8.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.8 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Б.9 Производственно-коммерческая зона развития

- Зоны выделена для размещения объектов капитального строительства промышленных и производственно-коммунальных предприятий IV и V классов опасности включительно, имеющих санитарно-защитные зоны протяженностью 100 метров и менее, а также объектов-общественно-делового назначения. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в одной зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.9:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м |  | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки |  | Максималь-ный процент застройки |  | Минимальный процент озеленения* |  |  | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ |  | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ |  | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ |  | 30000 | 3 |  | 30 |  | НУ |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование** | НУ |  | НУ | 3 |  | 30 |  | НУ |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности | НУ |  | 15000 | 3 |  | 30 |  | НУ |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.2) проведение научных исследований | 500 |  | 10000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10) ветеринарное обслуживание | 500 |  | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 |  | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.2) приюты для животных | 2000 |  | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | НУ |  | 30000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.5) банковская и страховая деятельность | НУ |  | 10000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ |  | 5000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ |  | 10000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ |  | 10000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ |  | 5000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | НУ |  | 15000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ |  | 6000 | 3 |  | 30 |  | 60 |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (5.2.1) туристическое обслуживание | НУ |  | 5000 | 3 |  | 30 |  | НУ |  |  | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3.1) фармацевтическая промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.4) пищевая промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7) энергетика | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2) автомобильный транспорт | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.1) размещение автомобильных дорог | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.3) стоянки транспорта общего пользования | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ |  | 5000 | НУ |  | НУ |  | 60 |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ |  | 5000 | 3 |  | НУ | НУ |  |  | 15 |  | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание*** | НУ |  | 5000 | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ |  | 5000 | 3 |  | НУ | 60 |  |  | 15 |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад*** | НУ |  | НУ | НУ |  | 30 | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1) железнодорожный транспорт | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.1) железнодорожные пути | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.2) обслуживание железнодорожных перевозок | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 |  | 3 | НУ |  | НУ |  | 15 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 |  | НУ | НУ |  | 50 |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 |  | НУ | 30 |  | 60 |  | 20 |  |  | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 5000 |  | НУ | 30 |  | 60 |  | 20 |  |  | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 5000 |  | НУ | 30 |  | 60 |  | 20 |  |  | НУ | 2/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 |  | 3 | НУ |  | 60 |  | 15 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ |  | НУ | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Допускается отклонение от минимального процента озеленения при условии создания компенсационного озеленения правообладателем земельного участка, получающего соответствующее отклонение, в радиусе 4 километров от границ такого земельного участка в соответствии с решением Челябинской городской Думы «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске». Процент озеленения в территориальной зоне Б.9 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

*** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- В территориальной зоне Б.9 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.9.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.9 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

В.1 Зоны индивидуальной и блокированной жилой застройки

В.1.1 Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития

- Зона предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки, а также инфраструктуры, необходимой для создания 
и развития такой застройки в зонах развития города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.1.1

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м* | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения** | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 300 | 2000 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка | 150 | 500 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 15 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 10 | НУ | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (6.8) связь | НУ | 5000 | НУ | НУ | 50 | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка*** | 900 | 5000 | НУ | 10 | 60 | 20 | 1,8 | 4/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание**** | 200 | 2000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (4.4) магазины | 400 | 4000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | НУ | 10 | НУ | 30 | НУ | 1/НУ |
| (4.6) общественное питание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 2/НУ |
| (4.3) рынки | 400 | 5000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 1/НУ |

Примечания:

* Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются линиями застройки, устанавливаемыми документацией по планировке территории. В случаях, когда документацией по планировке территории не установлена линия застройки, отсутствует документация по планировке территории и (или) не установлены красные линии, наружная грань индивидуального жилого дома располагается по створу сложившейся застройки (фасады жилых домов) в пределах квартала. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования.

** Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

*** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

**** Размещать виды разрешенного использования (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание необходимо с учетом требований санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм с соответствующим обозначением в таблице предельных параметров разрешенного строительства и примечании.

- Для вида разрешенного использования (2.1) для индивидуального жилищного строительства минимальное расстояние от объектов капитального строительства до границы смежных земельных участков составляет 3 м.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны В.1.1 – 1,0.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для вида разрешенного использования (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

- В территориальной зоне В.1.1 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.1.1.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.1.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

В.1.2 Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации

- Зона предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки, а также инфраструктуры, необходимой для создания и развития такой застройки в зонах стабилизации города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.1.2

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м* | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения ** | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 300 | 2000 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка | 150 | 500 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 15 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 10 | НУ | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (6.8) связь | НУ | 5000 | НУ | НУ | 50 | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание*** | 200 | 2000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (4.6) общественное питание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (4.4) магазины | 400 | 4000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | НУ | 10 | НУ | 30 | НУ | 1/НУ |
| (4.6) общественное питание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 2/НУ |
| (4.3) рынки | 400 | 5000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 1/НУ |

Примечания:

* Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются линиями застройки, устанавливаемыми документацией по планировке территории. В случаях, когда документацией по планировке территории не установлена линия застройки, отсутствует документация по планировке территории и (или) не установлены красные линии, наружная грань индивидуального жилого дома располагается по створу сложившейся застройки (фасады жилых домов) в пределах квартала. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования.

** Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

*** Размещать виды разрешенного использования (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание необходимо с учетом требований санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм с соответствующим обозначением в таблице предельных параметров разрешенного строительства и примечании.

- Для вида разрешенного использования (2.1) для индивидуального жилищного строительства минимальное расстояние от объектов капитального строительства до границы смежных земельных участков составляет 3 м.

- В территориальной зоне В.1.2 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства 
не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.1.2.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.1.2 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

В.1.3 Зона индивидуальной жилой застройки, расположенной в зонах с особыми условиями использования

- Зона предназначена для территорий существующей индивидуальной жилой застройки, расположенной в границах зон с особыми условиями использования территории. В границах данной зоны запрещено строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.1.3

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 400 | 2000 | НУ | 0 | 0 | НУ | НУ | 0/0 |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 200 | 2000 | НУ | 0 | 0 | 25 | НУ | 0/0 |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 0 | 0 | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | 0 | 0 | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | НУ | 0 | 0 | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | 0 | 0 | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | 0 | 0 | 50 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.1.3 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- В.1.4 Зона малоэтажной жилой застройки в зонах развития

- Зона предназначена для размещения малоэтажной жилой застройки, а также инфраструктуры, необходимой для создания и развития такой застройки в зонах развития города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.1.4

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м* | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 300 | 2000 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 1500 | 5000 | НУ | 20 | 60 | 20 | 1,8 | 4/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка | 150 | 500 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 15 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 10 | НУ | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (6.8) связь | НУ | 5000 | НУ | НУ | 50 | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание**** | 200 | 2000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.4) магазины | 400 | 4000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | НУ | 10 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (4.6) общественное питание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 2/НУ |
| (4.3) рынки | 400 | 5000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 1/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 — 38 кв.м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 30 кв.м.. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

**** Размещать виды разрешенного использования (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание необходимо с учетом требований санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемических правил и норм с соответствующим обозначением в таблице предельных параметров разрешенного строительства и примечании.

- Для вида разрешенного использования (2.1) для индивидуального жилищного строительства минимальное расстояние от объектов капитального строительства 
до границы смежных земельных участков составляет 3 м.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны В.1.4 – 1,2.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

- В территориальной зоне В.1.4 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов 
не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.1.4.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.1.4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

- В.1.5 Зона малоэтажной жилой застройки в зонах стабилизации

- Зона предназначена для размещения малоэтажной жилой застройки, а также инфраструктуры, необходимой для создания и развития такой застройки в зонах стабилизации города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.1.5

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максималь-ный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 300 | 2000 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 1500 | 5000 | НУ | 20 | 60 | 20 | 0,7 | 4/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка | 150 | 500 | НУ | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 15 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 10 | НУ | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (6.8) связь | НУ | 5000 | НУ | НУ | 50 | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 10 | НУ | 1/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание**** | 200 | 2000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.4) магазины | 400 | 4000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 3/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | НУ | 10 | НУ | 30 | НУ | 1/НУ |
| (4.6) общественное питание | 200 | 2000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 2/НУ |
| (4.3) рынки | 400 | 5000 | НУ | 30 | 50 | 25 | НУ | 1/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 — 38 кв.м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

**** Размещать виды разрешенного использования (3.4.2) стационарное медицинское обслуживание необходимо с учетом требований санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемических правил и норм с соответствующим обозначением в таблице предельных параметров разрешенного строительства и примечании.

- Для вида разрешенного использования (2.1) для индивидуального жилищного строительства минимальное расстояние от объектов капитального строительства 
до границы смежных земельных участков составляет 3 м.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны В.1.5 – 0,9.

- В территориальной зоне В.1.5 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов 
не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.1.5.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.1.5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

В.2. Зоны среднеэтажной жилой застройки

В.2.1 Зона среднеэтажной жилой застройки в зонах развития

- Зона предназначена для размещения мало- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов, а также инфраструктуры, необходимой для создания и развития такой застройки в зонах развития города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.2.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | НУ | 20 | 60 | 20 | 1,8 | 4/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 1500 | 15 000 | НУ | 20 | 60 | 20 | 3,0 | 8/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 4/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 4/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 4/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 30 | НУ | 4/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | 4/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 400 | 2000 | 3 | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 3 | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 3000 | 25000 | НУ | 10 | 40 | 20 | 3,0 | НУ/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 8/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 8/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 — 38 кв.м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 30 кв.м.. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, 
до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны В.2.1 – 2,2.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- В территориальной зоне В.2.1 допускается строительство условно разрешенного вида использования земельного участка многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) с целью формирования доминантной застройки на земельном участке при условии, что площадь застройки данного объекта высотного строительства не превышает 15% от максимального процента застройки 
в данной зоне.

- В территориальной зоне В.2.1 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются 
в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.2.1.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.2.1 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

В.2.2 Зона среднеэтажной жилой застройки в зонах стабилизации

- Зона предназначена для размещения мало- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов, а также инфраструктуры, необходимой для создания и развития такой застройки в зонах стабилизации города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.2.2:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | НУ | 20 | 60 | 20 | 0,7 | 4/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 1500 | 15 000 | НУ | 20 | 60 | 20 | 1,6 | 8/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | 4/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | 4/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | 4/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 20 | НУ | НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 4/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 30 | НУ | 4/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 400 | 2000 | 0 | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 0 | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 3000 | 25000 | 3 | 10 | 40 | 15 | 1,6 | НУ/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 8/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 8/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 8/НУ |

Примечание:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 — 38 кв.м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 30 кв.м.. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, 
до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны В.2.2 – 1,2.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- В территориальной зоне В.2.2 допускается строительство условно разрешенного вида использования земельного участка многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) с целью формирования доминантной застройки на земельном участке при условии, что площадь застройки данного объекта высотного строительства не превышает 15% от максимального процента застройки 
в данной зоне.

- В территориальной зоне В.2.2 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются 
в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.2.2.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.2.2 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

В.3. Высотная жилая застройка

В.3.1 Зона высотной жилой застройки в зонах развития

- Зона предназначена для размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов высотной застройки (выше 8 этажей), а также инфраструктуры, необходимой для создания и развития такой застройки в зонах развития города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.3.1

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | НУ | 20 | 60 | 25**** | 1,8 | 4/НУ |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 3 | 10 | 50 | НУ | НУ | 3/НУ |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 1 500 | 15 000 | 3 | 15 | 70 | 25**** | 3,0 | 8/НУ |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 3 000 | НУ | 3 | 15 | 70 | 25**** | 3,0 | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 400 | 2000 | НУ | 10 | 30 | НУ | 0,4 | 3/НУ |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 12/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | 1000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование***** | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 — 38 кв.м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 30 кв.м.. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, 
до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

**** В случае, если территориальная зона менее 10 000 кв.м минимальный процент озеленения для видов разрешенного использования (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) — 15 %.

***** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек – 20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования очной формы обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, заочной формы обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны В.3.1 – 2,2.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- В территориальной зоне В.3.1 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются 
в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.3.1.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.3.1 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

В.3.2 Зона высотной жилой застройки в зонах стабилизации

- Зона предназначена для размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов высотной застройки (выше 8 этажей), а также инфраструктуры, необходимой для создания и развития такой застройки в зонах стабилизации города.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.3.2

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка** | 900 | 5000 | НУ | 20 | 60 | 25 | 0,7 | 4 |
| (2.3) блокированная жилая застройка** | 150 | 500 | 3 | 10 | 50 | НУ | НУ | 3 |
| (2.5) среднеэтажная жилая застройка** | 1 500 | 15 000 | 3 | 15 | 70 | 25 | 1,6 | 8 |
| (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** | 3 000 | НУ | 3 | 15 | 70 | 25 | 1,6 | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.2.2) оказание социальной помощи населению | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание | НУ | НУ | 3 | 10 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование*** | НУ | НУ | 10 | 10 | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 6000 | 3 | 10 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | 10 метров от окон жилых и общественных зданий | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | 5 |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1) для индивидуального жилищного строительства | 400 | 2000 | НУ | 10 | 30 | НУ | 0,4 | 3 |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 2000 | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.4) общежития | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | НУ | НУ | НУ | 25 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 25 | НУ | 12/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 12/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | 1000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности соответственно 
в пропорции 4:3:3.

** Строительство жилой застройки с видами разрешённого использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Челябинска, утвержденными Челябинской городской Думой.

*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв.м. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, 
до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

- В территориальной зоне В.3.2 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 5% от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются 
в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны В.3.2.

- Коэффициент строительного использования территориальной зоны В.3.2 – 1,2.

- Коэффициент строительного использования для земельных участков принимается равным коэффициенту строительного использования территориальной зоны при отсутствии утвержденной документации по планировке территории для следующих видов разрешенного использования: (2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка, (2.3) блокированная жилая застройка, (2.5) среднеэтажная жилая застройка, (2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.3.2 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Для вида разрешенного использования (2.3) блокированная жилая застройка минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.

В.4 Зона образовательных и дошкольных учреждений

- Зона предназначена для размещения общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также необходимой для их обслуживания инфраструктуры.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне В.4:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м |  | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки |  | Максимальный процент застройки |  |  | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | 25 |  | НУ | НУ |
| (3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование* | НУ | НУ | 10 |  |  | 10 |  | НУ | 25 |  | НУ | НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | НУ | НУ |  |  | 10 |  | НУ | 25 |  | НУ | НУ |
| (5.1.3) площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | 25 |  | НУ | НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | 25 |  | НУ | НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | 25 |  | НУ | НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | 40 |  | НУ | НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ | 25 |  | НУ | НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек – 44 кв. м. на человека, свыше 100 – 38 кв.м, в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30 кв.м.. Начальное и общее образование: до 500 мест – 65 кв. м на человека, до 600 мест – 55 кв. м 
на человека, до 800 мест – 45 кв. м на человека, до 1100 мест – 36 кв. м на человека, до 1500 – 23 кв. м на человека, до 2000 – 18 кв. м на человека.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне В.4 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.1 Зона производственно-складских объектов I - II классов опасности

- Зоны объектов I и II класса опасности выделены для размещения объектов капитального строительства промышленных 
и производственно-коммунальных предприятий I и II классов опасности включительно, имеющих санитарно-защитные зоны протяженностью 1000 метров и 500 метров. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в одной зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.1.

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки |  | Максимальный процент застройки |  | Минимальный процент озеленения* |  |  | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ |  | 30 |  | 60 |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд | НУ | 5000 | НУ |  | 30 |  | 60 |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 500 | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 500 | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 500 | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | 500 | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | 500 | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.0) производственная деятельность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.1) недропользование | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.2) тяжелая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3) легкая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3.1) фармацевтическая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.4) пищевая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.5) нефтехимическая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.6) строительная промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7) энергетика | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7.1) атомная энергетика | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.11) целлюлозно-бумажная промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.10) обеспечение космической деятельности | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | 500 | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2) автомобильный транспорт | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.1) размещение автомобильных дорог | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.3) стоянки транспорта общего пользования | НУ | НУ | НУ |  | 20 |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ |  | НУ |  | 60 |  |  | 20 | НУ | 5/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.6) общественное питание** | НУ | 5000 | НУ |  | НУ | 60 |  |  | 20 |  | НУ | 9/НУ |
| (6.9) склад** | НУ | НУ | НУ |  | 30 | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1) железнодорожный транспорт | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.1) железнодорожные пути | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.2) обслуживание железнодорожных перевозок | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | НУ | НУ |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 20 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 5000 | НУ | 20 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 5000 | НУ | 20 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | 2/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ | НУ | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Допускается отклонение от минимального процента озеленения при условии создания компенсационного озеленения правообладателем земельного участка, получающего соответствующее отклонение, в радиусе 3 километров от границ такого земельного участка в соответствии с решением Челябинской городской Думы «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений 
в городе Челябинске». Процент озеленения в территориальной зоне Г.1 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.1 и расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.2 Зона производственно-складских объектов III класса опасности

- Зоны объектов III класса опасности выделены для размещения объектов капитального строительства промышленных 
и производственно-коммунальных предприятий III, IV, V классов опасности и менее включительно, имеющих санитарно- защитные зоны протяженностью 300 метров и менее. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в одной зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.2:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м |  | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки |  | Максимальный процент застройки |  | Минимальный процент озеленения* |  |  | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | 60 |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд | НУ |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | 60 |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ |  | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ |  | НУ | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | 500 |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ |  | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.0) производственная деятельность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.1) недропользование | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.2) тяжелая промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3) легкая промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3.1) фармацевтическая промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.4) пищевая промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.5) нефтехимическая промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.6) строительная промышленность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7) энергетика | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7.1) атомная энергетика | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.10) обеспечение космической деятельности | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | 500 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2) автомобильный транспорт | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.1) размещение автомобильных дорог | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.3) стоянки транспорта общего пользования | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ |  | 5000 | НУ |  | НУ |  | 60 |  |  | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  |  | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.6) общественное питание** | НУ |  | 5000 | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад** | НУ |  | НУ | НУ |  | 30 | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1) железнодорожный транспорт | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.1) железнодорожные пути | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.2) обслуживание железнодорожных перевозок | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  |  | 20 |  | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 |  | НУ | НУ |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 |  | НУ | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 5000 |  | НУ | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 5000 |  | НУ | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ |  | НУ | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ |  | НУ | НУ |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Допускается отклонение от минимального процента озеленения при условии создания компенсационного озеленения правообладателем земельного участка, получающего соответствующее отклонение, в радиусе 3 километров от границ такого земельного участка в соответствии с решением Челябинской городской Думы «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений 
в городе Челябинске». Процент озеленения в территориальной зоне Г.2 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.2 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.3 Зона производственно-складских объектов IV класса опасности

- Зоны объектов IV класса опасности выделены для размещения объектов капитального строительства промышленных 
и производственно-коммунальных предприятий IV и V классов опасности включительно, имеющих санитарно-защитные зоны протяженностью 100 метров и менее. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в одной зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.3:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки |  | Максималь-ный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ |  | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд | НУ | 5000 | НУ |  | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ |  | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ |  | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 500 | 5000 | НУ |  | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 500 | 5000 | НУ |  | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 500 | 5000 | НУ |  | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | 500 | 5000 | НУ |  | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.2) проведение научных исследований | 500 | 10000 | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.3) проведение научных испытаний | 500 | 10000 | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10) ветеринарное обслуживание | 500 | НУ | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | НУ | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.2) приюты для животных | 2000 | НУ | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | 500 | 5000 | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.0) производственная деятельность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.1) недропользование | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.2) тяжелая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3) легкая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3.1) фармацевтическая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.4) пищевая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.5) нефтехимическая промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.6) строительная промышленность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7) энергетика | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7.1) атомная энергетика | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.10) обеспечение космической деятельности | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | 500 | НУ | НУ |  | 20 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2) автомобильный транспорт | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.1) размещение автомобильных дорог | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.3) стоянки транспорта общего пользования | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ |  | НУ | 60 | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.6) общественное питание** | НУ | 5000 | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад** | НУ | НУ | НУ |  | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1) железнодорожный транспорт | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.1) железнодорожные пути | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.2) обслуживание железнодорожных перевозок | НУ | НУ | НУ |  | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | НУ | НУ |  | 50 | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | 500 | 5000 | НУ | 30 |  | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 |  | 60 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 5000 | НУ | 30 |  | 60 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 5000 | НУ | 30 |  | 60 | 20 | НУ | 2/НУ |

Примечания:

* Допускается отклонение от минимального процента озеленения при условии создания компенсационного озеленения правообладателем земельного участка, получающего соответствующее отклонение, в радиусе 4 километров от границ такого земельного участка в соответствии с решением Челябинской городской Думы «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений 
в городе Челябинске». Процент озеленения в территориальной зоне Г.3 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.3 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.4 Зона производственно-складских объектов V класса опасности

- Зоны объектов V класса опасности выделены для размещения объектов капитального строительства промышленных 
и производственно-коммунальных предприятий и складских баз V класса опасности, имеющих санитарно-защитные зоны протяженностью 50 метров и менее, деятельность которых связана с производством шума и загрязнения низкого уровня и предоставлением широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в одной зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.4:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 500 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 500 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 500 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | 500 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.2) проведение научных исследований | 500 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.3) проведение научных испытаний | 500 | 10000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10) ветеринарное обслуживание | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.2) приюты для животных | 2000 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | 500 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | 500 | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.0) производственная деятельность | 500 | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3) легкая промышленность | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.3.1) фармацевтическая промышленность | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.4) пищевая промышленность | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.6) строительная промышленность | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7) энергетика | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.10) обеспечение космической деятельности | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | 500 | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2) автомобильный транспорт | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.1) размещение автомобильных дорог | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.3) стоянки транспорта общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | НУ | НУ | 60 | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.6) общественное питание** | НУ | 5000 | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1) железнодорожный транспорт | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.1) железнодорожные пути | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.2) обслуживание железнодорожных перевозок | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | НУ | НУ | 50 | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | 3/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 5000 | НУ | 30 | 69 | 20 | НУ | 2/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |

Примечания:

* Допускается отклонение от минимального процента озеленения при условии создания компенсационного озеленения правообладателем земельного участка, получающего соответствующее отклонение, в радиусе 1 километра от границ такого земельного участка в соответствии с решением Челябинской городской Думы «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений 
в городе Челябинске». Процент озеленения в территориальной зоне Г.4 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.4 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением              к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.5 Зона производственно-коммерческой деятельности

- Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для мелкотоварного производства, обслуживания сложных инженерных систем, оказания услуг населению и предприятиям, не требующих формирования санитарно-защитных зон более 50 метров.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.5:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения* | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | НУ | 10000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.3) рынки | НУ | 15000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.4) магазины | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.8.1) развлекательные мероприятия | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.0) производственная деятельность | 500 | НУ | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.2.4) общежития | НУ | 30000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10) ветеринарное обслуживание | 2000 | НУ | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2000 | НУ | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.10.2) приюты для животных | 10000 | НУ | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 4000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 1000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 2000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.10) выставочно-ярмарочная деятельность | НУ | 500 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование** | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |

Примечание:

* Процент озеленения в территориальной зоне Г.5 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

**Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек –                      20000 кв. м, свыше 300 до 400 – 24000 кв. м, свыше 400 до 600 – 31000 кв. м, свыше 600 – 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов – 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов – 20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих - 20000 кв. м.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.5 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.6 Зона коммунальных объектов городского хозяйства

- Зона предназначена для размещения объектов, необходимых для развития городского хозяйства и городской среды, а также коммунальной инфраструктуры.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.6:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения * | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд | НУ | 5000 | НУ | 30 | 60 | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (3.8) общественное управление | 300 | 15000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.1) деловое управление | 300 | 10000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 5/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9.1) складские площадки | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.12) научно-производственная деятельность | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.0) транспорт | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.6) внеуличный транспорт | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 5/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.6) общественное питание** | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 3/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 3/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | 300 | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 2/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения в территориальной зоне Г.6 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.6                              и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.7 Зона размещения автотранспорта

- Зона предназначена для размещения объектов, связанных с краткосрочным и долговременным хранением автотранспорта, а также его обслуживанием.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.7:

| Виды разрешенного использования земельных участков |  | Минималь-ный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м |  | Минимальный процент застройки |  | Максимальный процент застройки |  | Минимальный процент озеленения* |  |  | Коэффициент строительного использования |  | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта |  | НУ | 5000 | НУ | 30 |  |  |  | 60 |  |  | 30 | НУ |  | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд |  | НУ | 5000 | НУ | 30 |  |  |  | 60 |  |  | 30 | НУ |  | НУ/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств |  | НУ | 5000 | НУ | 30 |  |  |  | 60 |  |  | 30 | НУ |  | НУ/НУ |
| (6.8) связь |  | НУ | НУ | НУ | НУ |  |  |  | НУ |  |  | 20 | НУ |  | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка |  | НУ | 5000 | НУ | 30 |  |  |  | НУ |  |  | 30 | НУ |  | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования |  | НУ | НУ | НУ | НУ |  |  |  | НУ |  |  | 20 | НУ |  | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть |  | НУ | НУ | НУ | НУ |  |  |  | НУ |  |  | 20 | НУ |  | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории |  | НУ | НУ | НУ | НУ |  |  |  | НУ |  |  | 40 | НУ |  | НУ/НУ |
| (4.9) служебные гаражи |  | НУ | 5000 | НУ | НУ |  |  |  | 60 |  |  | 10 | НУ |  | НУ/НУ |
| (7.0) транспорт |  | НУ | НУ | НУ | НУ |  |  |  | НУ |  |  | 20 | НУ |  | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки** | НУ |  | 5000 | НУ |  |  | 30 | НУ |  |  | 20 |  | НУ | 2/НУ |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств |  | НУ | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ |  | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей |  | НУ | 5000 | НУ |  | 30 |  | НУ |  | 20 |  |  | НУ |  | 2/НУ |

Примечания:

* Процент озеленения в территориальной зоне Г.7 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

** Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.7 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Г.8 Зона производственных территорий, предусмотренных для рекультивации

- Зоны объектов III класса опасности выделены для размещения объектов капитального строительства промышленных 
и производственно-коммунальных предприятий III, IV, V классов опасности и менее включительно, имеющих санитарно- защитные зоны протяженностью 300 метров и менее, предусмотренные согласно Генеральному плану города Челябинска к проведению рекультивационных работ.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Г.8:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв.м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки |  | Максимальный процент застройки |  | Минимальный процент озеленения* |  | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | НУ |  | 30 |  | 60 |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (2.7.2) размещение гаражей для собственных нужд | НУ | 5000 | НУ |  | 30 |  | 60 |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.0) производственная деятельность | 500 | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.7) энергетика | 500 | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Процент озеленения в территориальной зоне Г.8 должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3.

- Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) не применяется к земельным участкам, находящимся в частной собственности.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Г.8 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

- Д.1 Зона водозаборных сооружений

- Зона предназначена для размещения водозаборных и специализированных гидротехнических сооружений.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Д.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (6.8) связь | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (11.3) гидротехнические сооружения | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0.2) благоустройство территории | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Д.1 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Д.2 Зона кладбищ

- Зона предназначена для размещения постоянных кладбищ, воинских кладбищ, специализированных мест захоронения, а также 
их озеленения и инфраструктуры, необходимой для обслуживания таких объектов.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Д.2:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м |  | Максимальный размер участка, кв.м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м |  | Минимальный процент застройки |  | Максимальный процент застройки |  | Минимальный процент озеленения |  | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | 2/НУ |
| (3.3) бытовое обслуживание | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | 2/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | 3/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | 2/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ |  |  | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 40 | НУ | НУ/НУ |
| (12.1) ритуальная деятельность | 5000** | 400000** |  |  | НУ |  | НУ |  | 70 |  | 20 | НУ | 2/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.4) магазины | НУ |  | 2000* | НУ |  | НУ |  | НУ |  | 20 |  | НУ | 2/НУ |

Примечание: предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применяются для объектов, непосредственно обслуживающих кладбища.

* Площадь земельных участков, предназначенных для обслуживания кладбищ.

** Площадь территории, предназначенной для захоронения.

- В территориальной зоне Д.2 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии, что площадь таких объектов не превышает 10 % от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Д.2.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Д.2 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Д.3 Зона режимных объектов

- Зона предназначена для размещения объектов и участков, имеющих ограниченный доступ в соответствии с федеральным законодательством.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Д.3:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.2.3) оказание услуг связи | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (6.8) связь | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.2.1) размещение автомобильных дорог | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (8.0) обеспечение обороны и безопасности | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (8.1) обеспечение вооруженных сил | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (8.2) охрана Государственной границы Российской Федерации | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (8.4) обеспечение деятельности по исполнению наказаний | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0.2) благоустройство территории | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 10 | НУ | НУ/НУ |
| (3.7.1) осуществление религиозных обрядов | НУ | 5000 | 3 | НУ | 50 | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | НУ | 3 | НУ | 50 | 20 | НУ | НУ/НУ |

- Режим использования территории регламентируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Д.3 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Д.4 Зона объектов ограниченного доступа

- Зона предназначена для размещения объектов, в отношении которых установлены особые режимы использования и доступа.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Д.4:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м |  | Максималь-ный размер участка, кв. м |  | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минималь-ный процент застройки |  | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максимальная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6.8) связь | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.0.2) благоустройство территории | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12.2) специальная деятельность | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 1000 |  | 3 |  | НУ | НУ |  | 10 | НУ | 3/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ |  | 2000 |  | 3 | 30 | НУ |  | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ |  | 2000 |  | 3 | 30 | НУ |  | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ |  | 2000 |  | 3 | 30 | НУ |  | 10 | НУ | 5/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ |  | 2000 |  | 3 | НУ | НУ |  | 10 | НУ | НУ/НУ |

- Режим использования территории регламентируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Д.4 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

К.1 Зоны внешнего транспорта (железная дорога, автомобильный и воздушный транспорт)

- Зона предназначена для размещения автотранспортной, железнодорожной инфраструктуры, объектов воздушного транспорта, объектов внешнего пассажирского транспорта и инфраструктуры, предназначенной для обслуживания таких объектов.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне К.1:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 5/НУ |
| (3.1) коммунальное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8) общественное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.1) государственное управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.8.2) представительская деятельность | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.1) деловое управление | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1) железнодорожный транспорт | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.1) железнодорожные пути | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.1.2) обслуживание железнодорожных перевозок | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2) автомобильный транспорт | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.1) размещение автомобильных дорог | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.2) обслуживание перевозок пассажиров | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (7.2.3) стоянки транспорта общего пользования | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 50 | НУ | НУ/НУ |
| (7.4) воздушный транспорт | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 3 | НУ | 60 | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 15 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7.1) хранение автотранспорта | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (6.9) склад* | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 8/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 30 | НУ | 8/НУ |
| (4.9) служебные гаражи | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (6.9) склад | НУ | НУ | НУ | 30 | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |

Примечание:

* Для встроенных, встроено-пристроенных объектов капительного строительства.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне К.1 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

К.2 Зона трубопроводов

- Зона предназначена для размещения объектов трубопроводного транспорта и инфраструктуры, необходимой для функционирования и обслуживания таких объектов.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне К.2:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.5) трубопроводный транспорт | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (6.8) связь | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне К.2 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

К.3 Зона объектов дорожного сервиса

- Зона предназначена для размещения объектов придорожного сервиса – автозаправочных станций, автомагазинов, станций технического обслуживания, специализированных объектов по обслуживанию автомобильного транспорта и подобных, а также необходимой инфраструктуры для функционирования таких объектов.

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне К.3:

| Виды разрешенного использования земельных участков | Минимальный размер участка, кв. м | Максимальный размер участка, кв. м | Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальный процент озеленения | Коэффициент строительного использования | Предельная этажность/ Максималь-ная высота ОКС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.1.1) предоставление коммунальных услуг | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (3.2.3) оказание услуг связи | НУ | НУ | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | НУ | НУ | 3 | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (4.6) общественное питание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (4.7) гостиничное обслуживание | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (4.9.1.1) заправка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.3) автомобильные мойки | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 2/НУ |
| (4.9.1.4) ремонт автомобилей | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (4.9.2) стоянка транспортных средств | НУ | 5000 | 3 | 30 | НУ | 20 | НУ | 3/НУ |
| (6.8) связь | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (8.3) обеспечение внутреннего правопорядка | НУ | 5000 | 3 | НУ | НУ | 30 | НУ | 3/НУ |
| (12.0) земельные участки (территории) общего пользования | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.1) улично-дорожная сеть | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 20 | НУ | НУ/НУ |
| (12.0.2) благоустройство территории | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 40 | НУ | НУ/НУ |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне К.3 
и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением               к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Челябинска.

Раздел 3. Особенности действия положений Правил на территориях, подлежащих комплексному развитию

- В части 3.3 Правил на Карте территорий города Челябинска, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории (далее – Карта), установлены территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории (далее – КРТ).

- На Карте КРТ отображены границы территорий, в отношении которых приняты решения о КРТ и (или) заключены договоры о КРТ в соответствии с частью 5.2. статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для данных территорий с учетом расположения устанавливается одна 
из территориальных зон Б.3.3 (в зонах развития) или Б.3.4 (в зонах стабилизации).

- Границы территорий, в отношении которых предусматривается осуществление КРТ, устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон.                  В отношении таких территорий может быть заключен один или несколько договоров          о комплексном развитии территории.

- В целях реализации решения о КРТ, в том числе в соответствии с частью 5.2. статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменения в Правила должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

- В случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, и в отношении которой решение 
о КРТ не принято, и (или) договор о КРТ не заключен, действуют градостроительные регламенты соответствующей территориальной зоны Правил.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

1) При размещении отдельно стоящих детских дошкольных учреждений и детских образовательных учреждений площадь земельных участков может быть уменьшена 
с учетом соблюдения требований санитарных и технических норм при условии выделения спортивного ядра для таких учреждений в отдельный земельный участок общего пользования или общего доступа (сервитут или публичный сервитут) на:

- 20% для детских дошкольных учреждений;

- 40% для детских образовательных учреждений.

2) Открытые плоскостные автостоянки не могут занимать более 30% от площади территориальной зоны.

3) Обеспеченность машино-местами принимается за 360 м.м. / 1000 человек. 
С учетом формирования сети общественного транспорта в границах территории, на которых приняты решения о КРТ и (или) заключены договоры о КРТ, необходимо сокращение данного показателя до 300 м.м. / 1000 человек при наличии остановочных пунктов скоростного или выделенного маршрутного транспорта в радиусе 10-минутной пешеходной доступности.

4) В границах территориальной зоны допускается размещать 70 % от расчетного количества машино-мест.

5)  Допускается размещать на территориях общего пользования уличной-дорожной сети не более 10% от расчетного количества машино-мест при условии отсутствия жилых помещений на первых этажах зданий, расположенных вдоль красных линий, территорий общего пользования.

6) Допускается совместное использование машино-мест при расчете обеспеченности машино-местами для жилья и коммерции, расположенных в одном объекте капитального строительства.

7) Объекты социальной и коммунальной инфраструктур:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | детские общеобразовательные учреждения | 1 место | 145 на 1000 жителей | 800 или 15-ти минутная транспортная доступность |
| 2 | детские дошкольные учреждения | 1 место | 60 на 1000 жителей | 500 |
| 3 | амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену | не менее 18,15 на 1000 жителей | 1000 или 15-ти минутная транспортная доступность |
| 4 | аптеки | 1 учреждение | 1 на 10 тыс. жителей | 500 |
| 5 | объекты торговли | кв. м торговой площади | 552-580 на 1000 жителей | 500 |
| 6 | предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 на 1000 жителей | 500 |
| 7 | предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 5 на 1000 жителей | 500 |
| 8 | отделения связи | 1 объект | 1 объект на 9 – 25 тыс. жителей (по категориям) | 500 |

Раздел 4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 года № 857 «Об утверждении требований 
к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства 
и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».

4.1 Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства

- Максимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования (за исключением вида разрешенного использования 12.0.2 Благоустройство территории), м - 20 м.

- Обеспеченность машино-местами принимается 360 м.м./1000 чел., при этом,        в границах территориальной зоны допускается размещать 70 % от расчетного количества машино-мест.

- Минимальный процент остекления балконов и лоджий - 70 %.

- Минимальный процент остекления входной группы для первого этажа вдоль красной линии - 40 %.

- Минимальная высота первого этажа (от отметки чистого пола) - 3,6 м.

В территориальных зонах Б.7.1 и Б.7.2 высота первого этажа (от отметки чистого пола) может быть иной для того, чтобы интегрировать проектируемый объект капитального строительства с учетом существующей застройки.

- Максимальная высотная отметка входных групп с перепадом высот у крылец - 0,360 м.

- Минимальная высотная отметка входных групп с перепадом высот у крылец - 0,360 м.

- При протяженности объекта капитального строительства более 100 м необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльца, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению.

4.2 Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства

- Использование композиционных, стилистических приемов при оформлении фасадов объекта капитального строительства, интеграции объемно-пространственного, стилистического и колористического решения в существующую архитектурно-градостроительную среду.

- Внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурное решение, исключающее формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных по его поверхности, либо с отсутствием декоративно пластических или цветовых элементов, представляющего однородную равномерную поверхность большого размера.

- Элементы фасада должны располагаться с учетом системы композиционных осей объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением.

- Устройство выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на территории общего пользования, не допускается. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

- Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства.

Председатель

Челябинской городской Думы                                                                                  А.В. Шмидт

Глава города Челябинска                                                                                          Н.П. Котова